ETP2410DVK-I 性能简介

ETP2410DVK-I 是杭州期待电子有限公司推出的基于Samsung的高性能ARM920T内核处理器S3C2410的开发板，适用于开发各类高端手持、小型终端以及人机交互式应用产品，方便开发人员进行二次开发。

技术参数

1; S3C2410：16-/32-bit ARM920T内核; 11; RTC实时时钟（具备后备锂电池）. 2; 系统时钟：使用外部12MHz晶体由CPU内部PLL备频至200MHz; 12; IIC总线接口（驱动AT24C04-SC27）. 3; BOOT ROM：Intel StrataFlash 16MB(halfword)E28F320J3 或Smart Media Card; 13; ADC模数转换接口. 4; SDRAM：64Mbyte（32Mbyte×2）; 14; SPI接口. 5; TFT/STN LCD; 15; IIS数字音频输入/输出接口. 6; 3通道UART（已包含IRDA红外线数据通讯口）; 16; EINT外部中断接口. 7; 2个USB主机控制器（其中一个可配置为USB设备控制器）; 17; 4个板上轻触键. 8; SD卡/MMC卡主机控制器; 18; 10M以太网接口. 9; Smart Media Card控制器; 19; 多功能总线扩展接口. 10; Embedded-ICE调试接口; 20; 5只发光二极管指示灯.

产品软件特性. LINUX软件特性. 类别; 功能特性; 说明. BIOS; bootloader; 启动系统(可以设置启动时间). Xmodem; 支持Xmodem传输协议. Update Flash; 支持更新Flash. Set Kernel Parameter; 支持设置内核参数. Set Partation; 支持设置分区. etc.; 其他. 内核; Linux kernel 2.4.18; 使用2.4.18稳定内核. ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system; 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统. JFFS2 filesytstem; 支持JFFS2日志可写文件系统,JFFS2为专门的针对闪存文件系统. 驱动支持; System Interrupt & Timer Driver; 系统中断和系统时钟驱动. Serial device driver; 三个串口驱动(2UART,1 Irda. Block memory device driver; 块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡). Flash memory device driver; Nand Flash驱动. 10Base-T external Ethernet device driver; 外接10M以太网卡驱动(CS8900). RTC (Real Time Clock) Driver; 实时时钟驱动. USB Host driver; USB Host驱动. USB Slave; USB Slave驱动. LEDS; LEDS灯驱动. Buttons; 用户按键驱动. Many Country Language Support; 国际化支持. LCD(支持1024*768,800*600,640*480,240*320,320*240TFT,640*480STN; 液晶(LCD)驱动. Frame Buffer; Frame Buffer. 网络协议及网络应用程序; TCP/IP; 完整的TCP/IP协议. Telnet Server; Telnet服务器. File transfer (FTP client / server）; FTP传输服务(包括登录和服务器). Remote login (telnet); Telnet远程登录. 系统升级; Console & FTP; 在控制台下使用FTP升级系统. Online; 在线升级. 配置系统和服务; Local console through RS232 and remote telnet configuration and management(Sample Only); 通过串口控制台或telnet远程登录配置系统. Network ping; 使用ping检查系统. Ifconfig, route, inetd; 提供ifocnfig, route,inetd等网络配置和服务程序. login, sh, echo, discard; 登录和其他程序. 基本工具; cat, chmod, discard, echo, flashfsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls, mkdir, mount, ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes,insmod, lsmod, rmmod; Linux常用命令. 图形界面; QT/EMBEDED; Qt/Embedded 是 Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面系统,支持浏览器,Medialplay播放器,文件管理器等等. MINIGUI; MINIGUI是国内飞漫公司根据嵌入式LINUX应用特点开发的用户界面系统,支持常用的控件. USB设备驱动; 优盘; 支持各种优盘直接插拔使用. 移动硬盘; 支持各种移动硬盘插拔使用. USB Hub; 支持各种USB Hub. USB 摄像头; 支持使用ov511芯片的USB摄像头. USB鼠标,键盘; USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘. WINCE.NET4.2 软件清单. 类别; 名称; 功能说明. BootLoader; Nboot_Debug; NandFlash 启动代码Debug 版本，用于调用 EBOOT. Nboot_Release; NandFlash启动代码 Release版本，用于调用 WinCE.NET Image文件. Eboot; WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader，用于 Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录。. 驱动支持; Display Driver; 显示驱动程序. Audio Driver; 音频驱动程序. Ethernet Driver; 10M以太网驱动程序. Touch Driver; 触摸屏驱动程序. USB Device Driver; USB 从设备驱动程序. USB Host Driver; USB 主设备驱动程序. Serial Driver; 串口（UART0）的驱动程序. Irda Driver; 红外驱动程序. NandFlash Driver; NandFlash 驱动程序. RTC Driver; 实时时钟驱动程序. EINT Driver; 外部按键（外部中断）驱动程序. LED Driver; LED 灯驱动程序. SD/MMC Driver; SD/MMC 驱动程序（DLL 形式）. PC 端软件支持; EXPECTSJF; 烧片工具（通过 Multi-Jtag 直接烧写程序到板上的FLASH上）.. 产品清单. 硬件清单:; S3C2410学习板主板一块 并口线一条 DB9串口线一条 交叉网线一条 USB电缆一条 5V稳压电源一个 Multi-Jtag编程器一只（可实现对CPLD和Flash的编程） 开发资料光盘一张. 软件清单：; USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动 硬件驱动程序范例源代码 开发板测试程序源代码 ARM Linux for S3C2410（bootloader、kernel、JFFS2、MiniGui、QtEmbedded）及开发工具包 WinCE.net4.2 BSP 源代码 烧片程序EXPECTSJF. 文档清单：; EXPECT-S3C2410-I型开发板使用手册（PDF格式） EXPECT-S3C2410-I型开发板硬件原理图(protel99格式） 开发板元器件封装库(Protel99格式） 开发板元器件手册(PDF格式） EXPECT-S3C2410-I开发板Linux操作手册(PDF格式） EXPECT-S3C2410-I开发板WinCE操作手册(PDF格式）.. 保修：提供6个月免费维修。(由不正确使用等人为因素或不可抗拒的自然力引起的核心器件的损坏、烧毁 等不在保修范围之内，核心器件包括但不仅限于CPU、FLASH、SDRAM等芯片) 技术服务：提供电话实时技术支持、客户上门、Email及BBS论坛的技术支持。

http://www.expect.com.cn/product.asp?product_id=20