MCS－51系列单片微机在拉伸实验机控制系统中的应用

设 计 （ 论 文 ） 任 务 （包括原始数据、技术要求、工作要求） 一.原始数据: ⑴ 最大实验力: 300KN ⑵ 实验力测量衰减倍率: 5 ⑶ 变形测量衰减倍率: 5 ⑷ 压力传感器的灵敏度: >1mv/μm ⑸ 经前置放大器放大后的Vpp=5V ⑹ A/D转换时间≤40μS 输入电压: 0～5V ⑺ 实验力准确度: 从各级20%开始示值的±1% ⑻ 变形准确度: 从各级20%开始示值的±0.5%F.S ⑼ 实验曲线: 实验力-变形 实验力-时间曲线 ⑽ 打印报告内容: δ/E/σ等等; ⑾ 保护: 超过每档实验力满量程的2-5%停机保护; ⑿ 拉伸钳口间最大距离(包括活塞行程): 550mm 二.技术要求: ⑴ 设计成的整个系统要求抗干扰能力强。5KW的电焊机与系统共电源,且离系统1米内反复点焊10次,系统应无误动作; ⑵ 电源电压波动±15%时,系统不受影响; ⑶ 系统检测定位准确,拉伸实验过程平稳; ⑷ 系统操作过程方便; ⑸ 液压恒定系统可靠,液压油压力平稳; 三．工作要求: 1、开题报告 1份 2、液压系统图 1张 3、系统组成框图 1张 4、系统电原理图 1张 5、软件框图 1张 6、软件清单 1份 7、设计说明书 20000个字左右 1份 务必用电脑打字 8、中英文摘要 1份 9、英文翻译 15000个字符 1份 可多篇组合但不得有注释

毕业设计（论文）的主要内容

设计内容： ⑴ 总体方案设计: 分析国内外对拉伸实验机控制系统的研究动态,结合任务书的具体要求,拟提 出总体设计方案; ⑵ 系统传感器(如应力传感器)的选型以及传感器信号的前置放大电路的设计、信号的传输等; ⑶ 系统液压回路的设计,使其满足平稳拉伸实验的目的; ⑷ 熟悉系统数据采集卡的基本结构、电路原理及编程方法，明确“采样定理”的内容和作用，掌握A/D、D/A转换的原理; ⑸ 应用51单片微机对数据采集卡进行编程, 完成对数据的采集、计算、分析、判断，在计算机上进行界面设计。当拉伸实验机实验的不同时期时，计算机应自动画出信号曲线，同时求出有关实验参数。 时间进度要求： - 写开题报告，完成资料阶段，根据题目要求查找资料，提出总体设计方案； - 画出完成总体方案的电气原理图； - 画出完成总体方案的略图； - 完成方案的软件设计，写出程序清单、程序框图； - 根据设计情况完成上机调试工作； - 画出正式图纸并完成英文翻译； - 打印正式论文；