EPSON 微型打印机简介

- 微型打印机电路原理介绍：

电路由51单片机89S52、字库29C020(存放国标一、二级汉字字库)、数据存储器62256(存放由串口接收到的打印数据)、串口通讯RS-232和EPSON打印头驱动电路组成。

89C52单片机执行程序存贮器中的程序，控制电机带动滑槽轮及蜗杆转动，使打印机的机头滑架左右移动，从而不断改变同一点行上的打点位置。蜗杆的转动一方面通过凸轮带动走纸机构实行走纸，另一方面驱动色带移动。电机转动时感应线圈产生的正弦信号输入到89S52，用来控制打印针的动作。

- 功能介绍

  - DC5V±5%，平均电流1-3A。

  - 具有自检和走纸功能。

  - 能打印国标一、二级汉字字库，96个通用ASCII字符，用户自定义字符，图形点阵的打印。

  - 包含几个最常用的通用ESC/P打印控制命令，例如：换行0AH和回车等。

  - 标准的RS-232串口，用来接收打印命令和打印数据。

  - 可靠稳定的打印头控制电路。

  - 软件做的有C51和A51两种，并可通跳线选择直接寻址或间接寻址的访问方式。

- 外观

见实物的数码照片。

四．EPSON系列打印头介绍：

|  |  | 热敏系列 |  |  |  | 普通针打系列 |  |  |  |  | 高速针打系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可配打印头 |  | EPSON：M-153 M-102 |  |  |  | EPSON:M-150-II M-160、M164 |  |  |  |  | EPSON:M-180/183/ 190/192/190G/192G |  |  |  |  |
| 打印方式 |  | 热敏式点阵打印 |  |  |  | 撞击式点阵打印 |  |  |  |  | 撞击式点阵打印 |  |  |  |  |
| 特点 |  | 具有高速、清晰无噪声音、 无需色带等耗材的特点。 热敏控制板电路更提能保证 打印机在不同的温度场合打 印效果清晰美观、高速 流畅、完整。 |  |  |  | 使用普通纸卷、色带，价格便宜 |  |  |  |  | 使用普通纸卷、色带，价格便宜 |  |  |  |  |
| 打印头 特点 | 热敏打印头 |  |  | 普通针式打印头 |  |  |  | 高速针式打印头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M-153 |  | M-102 | M-150-II | M-160 |  | M-164 | M-180 | M183 | M-190 |  | M-192 | M-190G | M-192G |  |
| 每行点数 | 384 |  | 384 | 96 | 114 |  | 240 | 144 | 252 | 144 |  | 240 | 144 | 240 |  |
| 每行字符 6×8 | 48 |  | 48 | 16 | 24 |  | 40 | 24 | 42 | 24 |  | 40 | 24 | 40 |  |
| 速度 | 62mm/秒 |  | 62mm/秒 | 1行/秒 | 0.7行/秒 |  | 0.4行/秒 | 1.7行/秒 | 1.0行/秒 | 2.5行/秒 |  | 1.5行/秒 | 2.7行/秒 | 1.8行/秒 |  |
| 打印纸 | 57mm热敏纸 |  | 57mm热敏纸 | 44mm普通白纸 | 57mm普通白纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可靠性 (MCBF) | 15×106行 |  | 15×106行 | 50万行 | 50万行 |  | 50万行 | 100万行 | 70万行 | 150万行 |  | 90万行 | 150万行 | 100万行 |  |
| 色带 | 无需色带 |  | 无需色带 | ERC-05 | ERC-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |