uC/IP移植到ARM7+uCOS上的体会

深圳 陈小勇

uC/IP是由Guy Lancaster编写的一套基于uC/OS且开放源码的TCP/IP协议栈，是一套完全免费的、可供研究的TCP/IP协议栈。uC/IP具有如下一些特点：带身份验证和报头压缩支持的PPP协议，优化的单一请求/回复交互过程，支持 IP/TCP/UDP协议，可实现的网络功能较为强大，并可裁减。UCIP协议栈被设计为一个带最小化用户接口及可应用串行链路网络模块。根据采用CPU、编译器和系统所需实现协议的多少，协议栈需要的代码容量空间在30-60KB之间。本文介绍uC/IP移植到ARM7内核CPU上的一些体会。

本项目硬件使用ARM7 内核的CPU，通过串口连接GPRS通讯模块，使用PPP协议拨号上网，与主站软件之间使用TCP/IP通讯。硬件框架如图1。

UART接口

ARM7 CPU

GPRS通讯模块

图1

软件框架如图2。

应用程序

uC/IP

uCOSII

硬件驱动

图2

上网过程为：CPU通过UART接口与GPRS通讯模块通讯，通过拨号(例如：*99***1#)与移动通信运营商接入服务器连接，连接使用PPP协议；连接成功后，采用SOCKET接口，与主站软件之间使用TCP/IP协议通讯。大部分GPRS通讯模块内置TCP/IP协议栈，但采用uC/IP协议栈，可以使用所有GPRS通讯模块，也可以应用MODEM拨号的情况。

uC/IP协议栈的移植，主要有两个方面，一是与硬件驱动的接口，二是与应用程序的接口。先说与硬件驱动的接口。uC/IP应用于串口模式时，使用nGet()函数接收数据，nPut()函数发送数据，所以移植时要把修改这两个函数。例如这两个函数做如下修改：

void nGet(int fd, NBuf **returnHere, long delay)

{

//	long time=mtime();

int l,c;

//	struct timeval timeout;

NBuf *curNBuf,*head;

nGET(curNBuf);

if(!curNBuf)

return ;

curNBuf->len = 0;

curNBuf->nextBuf = NULL;

head=curNBuf;

l = 0;

while(1)

{

if(GetUartOneByte(&curNBuf->data[l]) != 0)

break;

l++;

if(l >= NBUFSZ)

break;

}

if(l > 0)

{

curNBuf->len=l;

c=l;

}

head->chainLen=c;

*returnHere=head;

return;

}

void nPut(int fd, NBuf *head)

{

NBuf *nb;

for(nb=head; nb; nb=nFree(nb))

{

SendUartBytes (nb->data, nb->len);

}

}

其中int GetUartOneByte(unsigned char *pByte) 函数从串口缓冲区读一个字节数据，成功时返回0，不成功返回1。Void SendUartBytes(unsigned char *pBuf, int len)函数向串口发送指定字节的数据。

uC/IP协议栈工作于多任务模式时，定时检查要使用void timerCheck(void);函数。在uCOS系统中，需要在TimeTick中断中调用timeCheck()。可以将timeCheck()添加于OSTimeTickHook()函数中，如下

void OSTimeTickHook (void)

{

timerCheck();

}

与应用程序的接口部份，首先是使用uC/IP之前的初始化。例如下面的代码就是做初试化的工作。

Interface myInterface;

#define LOCAL_ADDRS   "192.168.0.10"

#define NETWORK_MASK  "255.255.255.0"

#define DEFAULT_ROUTE "210.22.12.56"

void StartupNet(const char *user, const char *password)

{

myInterface.addrs.localAddr = ntohl(inet_addr(LOCAL_ADDRS));

myInterface.addrs.subnetMask = ntohl(inet_addr(NETWORK_MASK));

myInterface.addrs.gatewayAddr = ntohl(inet_addr(DEFAULT_ROUTE));

myInterface.addrs.networkAddr

= myInterface.addrs.localAddr&myInterface.addrs.subnetMask;

myInterface.BaseAddrs = 0x300;

myInterface.IRQNum = 10;

myInterface.arpExpire = 600;

nBufInit();

netInit(&myInterface);

socketInit();

netSetLogin(user, password);

}

nBufInit()函数对uC/IP协议栈缓冲区初试化，netInit()对网络接口初始化，socketInit()对Socket接口初始化，netSetLogin()设置PPP拨号时的用户名与密码。

拨号成功后，GPRS通讯模块或Modem返回CONNECT字符，这样就可以调用pppOpen()函数进行PPP连接。PPP连接成功后，就可以调用Socket接口函数进行TCP/IP连接与通信。

Socket接口函数需要做修改，修改如下:

SOCKET socket(long af, short type, short protocol)

{

int  i;

int sd;

for (i = 0; i < MAX_SOCKET; i++) {

if (allSocks[i].state == 0) {

allSocks[i].protocol = protocol;

allSocks[i].type = type;

allSocks[i].af = af;

allSocks[i].state = 1;

switch(allSocks[i].type)

{

case SOCK_STREAM:

sd = tcpOpen();

if(sd >= 0)

{

allSocks[i].sd = sd;

return i;

}

break;

case SOCK_DGRAM:

sd = udpOpen();

if(sd >= 0)

{

allSocks[i].sd = sd;

return i;

}

break;

default:

break;

}

}

}

return -1;

}

连接类型为TCP时，调用tcpOpen()函数，连接类型为UDP时，调用udpOpen ()函数。其它连接、发送、接收函数可以这样修改。

int  connect(SOCKET s, const struct sockaddr FAR *name, short namelen)

{

int retval = 0;

if (s >= 0 && s < MAX_SOCKET)

{

if(allSocks[s].state == 1)

{

if (namelen == sizeof(struct sockaddr_in))

{

struct sockaddr_in FAR * sin = (struct sockaddr_in FAR *)name;

CopyIP((InternetAdress FAR *)&sin->ipAddr, &allSocks[s].hisIPAddr);

allSocks[s].hisPort = sin->sin_port;

allSocks[s].myPort = nextSourcePort++;

switch(allSocks[s].type)

{

case SOCK_STREAM:

retval = tcpConnectJiffy(allSocks[s].sd, sin, 0, allSocks[s].timeout);

return retval;

case SOCK_DGRAM:

retval = udpConnect(allSocks[s].sd, sin, 0);

return retval;

default:

break;

}

}

}

}

return SOCKET_ERROR;

}

int  send(SOCKET s, const char FAR *buf, short len, short flags)

{

int retval = 0;

if (len < 0) len = strlen(buf);

if (s >= 0 && s < MAX_SOCKET) {

switch (allSocks[s].type) {

case SOCK_STREAM:

retval = tcpWriteJiffy(allSocks[s].sd, buf, len, allSocks[s].timeout);

break;

case SOCK_DGRAM:

retval = udpWrite(allSocks[s].sd, buf, len);

break;

default:

break;

}

}

return retval;

}

int  recv(SOCKET s, char FAR *buf, short len, short flags)

{

int retval = 0;

if (len < 0) len = strlen(buf);

if (s >= 0 && s < MAX_SOCKET) {

switch (allSocks[s].type) {

case SOCK_STREAM:

retval = tcpReadJiffy(allSocks[s].sd, buf, len, allSocks[s].timeout);

break;

case SOCK_DGRAM:

retval = udpRead(allSocks[s].sd, buf, len);

break;

default:

break;

}

}

return retval;

}

int  closesocket(SOCKET s)

{

int retval = 0;

if (s >= 0 && s < MAX_SOCKET) {

allSocks[s].state = 0;

switch (allSocks[s].type) {

case SOCK_STREAM:

retval = tcpClose(allSocks[s].sd);

tcpStop(allSocks[s].sd);

break;

case SOCK_DGRAM:

retval = udpClose(allSocks[s].sd);

break;

default:

break;

}

return retval;

}

return SOCKET_ERROR;

}