产品 > 开发板 > ADSP系列 >.

BF533开发板（模块OEM/ODM）

主要特性. 尺寸：80x58x20mm，名片大小 CPU：ADSP Blackfin533处理器，主频600MHz 图像：JPEG/MPEG-4（选配） 摄像头：直接支持CMOS/CCD摄像头 功能：单路图像、音频采集与网络传输.. 图片. 应用领域. 交通监控 网络摄像机; 医疗仪器 各种网络传输图像场合.. 详细介绍 BF533开发板是亿维科技开发的基于ADI Blackfin533的核心模块。ADI Blackfin533作为业界领先的嵌入式多媒体处理器，拥有运算速度高达750MHz的DSP内核，采用ADI与Intel共同开发的MSA体系结构（同Intel XSCALE嵌入式处理器），每个内核提供两套乘法器和ALU，专门的视频处理硬件单元和视频处理指令，丰富的DMA通道，内嵌大容量高速SRAM，支持动态电源管理。 用户可以将BF533板作为一个“元器件”使用，通过高速串行接口，用户可以很方便的将模块集成到自己的产品中，而无需考虑复杂的音视频编解码工作，大大简化了产品的设计工作，使用户专注于应用的实现，是一种性能价格比很高的选择。. 硬件特性. 系统. CPU; BF533处理器，主频600MHz；兼容BF532/531. FLASH; 2MBytes. SDRAM; 32MBytes. 时钟; RTC实时钟，锂电池供电. 电源; 5VDC. 尺寸; 80x57x20mm. 工作温度; 0－70℃. I/O. 串口; 1路RS232接口. 网口; 10/100自适应以太网控制器. JTAG接口; MultiICE JTAG调试接口，标准14Pin. 外部扩展接口; SPORT扩展接口，SPI总线扩展接口，GPIO扩展接口. 视音频. 视频采集; 直接支持各种CMOS/CCD摄像头；支持复合视频输入，PAL/NTSC自适应. 音频; 一路音频输出HEADPHONE/扬声器，一路音频输入MIC.. 软件清单. 操作系统uCLinux映像及源代码 Bootloder映像及源代码及烧写驱动程序 UART驱动程序源代码 以太网驱动程序源代码 音频驱动程序源代码 音频测试程序源代码 SAA7113视频采集驱动程序源代码 OV7660 CMOS图像传感器驱动程序源代码 JPEG编码库; 视频网络传输程序源代码 PC端解码显示应用程序源代码 VDSP++环境下图像采集程序及音频驱动程序 提供编译环境，包括GNU编译器（gcc）、链接器等全套工具集 编译好的整个文件系统，提供标准API接口，方便用户二次开发 VDSP++ 4.5开发环境（试用版） 硬件原理图 开发板用户手册 MPEG-4编码库（选配）. 产品清单. 硬件清单 BF533开发板一块 5VDC，1A电源一个 串口线及串口转接线各一根 OV7660 30万像素CMOS图像传感器板一块（选配） CCD摄像机一个（选配，含配套电源及视频线） ADSP仿真器一台（选配） 软件及资料光盘一张 可选项：为客户配套主要元器件，仅收成本费. 技术支持与服务. 对硬件提供一年质保，维修收取成本费 批量购买可提供1天免费技术培训（地点：北京） 为客户配套主要元器件，仅收成本费（可选） 提供详尽的硬件和软件用户指南 对客户开发提供方案咨询和技术支持 3年技术支持，由专门技术支持工程师负责，可通过电话、传真、EMAIL、MSN等工具沟通交流. 联系方式. 北京亿维东方科技有限公司 地 址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心1-23A 邮 编：100089 销售热线：(010) 5272 1936 邮箱：sales@emvideo.com.cn 技术支持：(010) 5272 1937 邮箱：support@emvideo.com.cn 传 真：(010) 5272 1937 网 址：www.emvideo.com.cn...