深圳市一技通电子有限公司

网址: http://www.yijitong.com/  email: szyijitong@163.com  

电话: 0755-29578937  商务热线: 13008809841 商务QQ: 924365806


手机彩信无线报警主机MMS88简介

MMS88彩信无线防盗报警主机是最新一代无线安防产品，它集嵌入式系统、DSP、图像压缩、无线网络通信等高新技术于一身，可广泛应用于工厂车间、仓库、中小超市、商业店铺、学校、家庭住宅看护及野外重要设备的看护等重要场所。能依据多种报警模式将现场图片压缩后以MMS彩信的方式发送到用户的手机上，并给用户拨打电话提醒用户及时查证。产品技术含量高，但使用却极其简单!
[image: image1.jpg]



产品外观
一、主要性能：
1.  采用美国微芯公司高性能工业级嵌入式CPU，性能超稳定，抗干扰能力超强；

2.  全铝喷砂外壳，外形美观，坚固耐用；
3.  用户可通过无线遥控器布防、撤防，也可通过手机短信布防和撤防，使用方便；
4.  探头和传感器使用315MHz频段无线方式传输，PT2262型编码，无需布线。同时提供4路有线探头输入接口，方便部份专业用户的高端需求。
5.  主机具备自动学习功能，防区和探头可自行扩展，最多15个防区（探头），含3个不可撤防型防区。
6.  可设定4组报警手机电话号码，只有来自这4个号码的指令才会被接受，大大提高了安全性和私密性。
7.  所有设置参数可通过家用电脑配合我们简单易用的软件设定和查询。参数设定好后可保存40年不变，没有专门软件无法更改设定，有效杜绝参数被随意修改；

8.  触发报警后主机会发送现场彩色图像至设定的手机号吗；
9.  支持主动查看功能；
10. 软件终身免费升级。
二、技术参数：
1．工作电压： DC12V； 
2.基本配置：主机一台、无线红外探头一个、无线门磁一个、无线遥控器两个、电源一个。配置可增加,费用另计.
3.可增选配件：摄像头、无线红外探头、无线烟感、无线门磁及无线遥控器、SD卡（增强型才支持）等.
4.防区数量：本系统最多可设置15个防控点.

5.适用手机卡：中国移动的GSM手机卡（需客户自备）.

三、保修：
主机保修1年；配件特价供应。
四、适用范围：
本产品适用于仓库、小型商场、店铺、家庭、户外重要设施等防盗和看护用。

附录：基本接口说明和参数设置
附1、左侧档板接口示意图:
[image: image2.jpg]



1． VIDEO IN BNC头为摄像头接口，可接各类CCD模拟摄像头；

2． DC12V电源插座接外部电源；

3． SD卡为增强型版本才支持，基本型无此功能，也可以不用；
4． LED1为主机状态指示灯：0.5秒亮/0.5秒灭表示主机处于撤防状态；0.2秒亮/0.8秒灭表示主机处于布防状态；LED1快速闪动表示有警情；
5． SD卡座下方的接线座为扩展输入输出口，其中：OUT1A/OUT1B，OUT2A/OUT2B ，OUT3A/OUT3B，OUT4A/OUT4B分别为4对继电器开关量输出；IN1，IN2，IN3，IN4为4路有线探头开关量输入；这些扩展端口也可以保留不用；
附2、右侧档板接口示意图:
[image: image3.jpg]



1． ANT1为无线探头接收天线；
2． ALARM插座为警号接口；

3． LAN口为电脑网络接口，用来设置主机参数，设好后可以不用；

4． MIC+/MIC-为外部拾音器音频输入接口；SP+/SP-为外部扬声器接口，以实现对现场喊话的功能；

5． SIM卡座用来插手机SIM卡；

6． LED2为手机网络信号指示灯，LED2不亮：手机网络处于关机状态；64ms亮/800ms不亮：没有网络信号；64ms亮/3000ms不亮：已搜索到网络信号；64ms亮/300ms不亮：GPRS数据传输中；
7． ANT2为手机天线；
附3、主机参数设定程序界面:
[image: image4.png]PRRZENSHZERF (V1.1)  2009-11-20

HRREEUPsE : SOISFORT: [3760 =3

FHERBERE AR
w1 a2 g
- owEma [EE] REEA 2| Wi i

Bt | B R a | g3
g

I s B | B W mm

BRTERAERE ENRGHARE

k1 B[ B faky B | B 2 a[ & =l &

A2 mm| WM ECET
Feks B[ B Fek B | B wE | wm |
Foka B | WM Rkl BE
Fks = | BH R B
Ak =R | WM EREET

TARPESRL RAAENE | | AARERASARE
) o AR
TRk | W

. S N2
k2 mp| B e EREARESH RFSRTRESN
Ok B | W

i BEEEENA K —E





1． 用网线将报警主机和电脑连接起来，点击“连接”按钮，建立主机和电脑间的通讯；
2． 按“读取当前设定参数”按钮，可读取当前的设定值；注：方框内有‘√’表明该部件已登陆，按“取消”键可取消登陆；无‘√’者表明该部件未登陆，按“登陆”键可重新登陆；
3． 使用说明：

3．1遥控器登陆方法示例（报警按钮）：
单击软件中“报警按钮”字样右边的“登陆”键，按一下遥控器上的报警按钮，此时报警主机会“Bi”一声，此时不要操作，待报警主机“Bi”一长声后，表明该按钮已登陆成功；     注：其它按钮的登陆方法类同。

3．2无线红外探头登陆方法：

选定要登陆的位置，如探头1，单击其右边的“登陆”键，打开红外探头的电源开关，等其红灯亮时，报警主机会“Bi”一声，关掉红外探头的电源，此时不要操作，待报警主机“Bi”一长声后，表明该探头已登陆成功；以后打开该探头的电源，即可正常使用。

3．3无线门磁登陆方法：

选定要登陆的位置，如探头2，单击其右边的“登陆”键，将门磁的两个探测部件挨在一起再分开，等其红灯亮时，报警主机会“Bi”一声，此时不要操作，待报警主机“Bi”一长声后，表明该探头已登陆成功；后续即可正常使用。

*注：无线探头有很多种类，在登陆过程中如有疑问，或不知道如何登陆，可来电本公司售后服务部咨询。

3．4电话号码设置方法：

在电话1右边的框内输入相应电话号码，单击右边的“设置”按钮，可将相应电话号码设定好；

其它电话号码的设置方法类同。

*注：以上参数设置完成后，应按“保存当前设定参数”按钮，待主机长“哔”一声后，参数才会被保存，这样，即使断电参数也不会丢失.
PAGE  
2
说明:本公司产品皆属原创设计,会根据客户的需求不断持续改进,当您购买我们的产品时可能已有更新的版本在发售,详情请咨询本公司商务部,谢谢!


