双绞线智能视频接收器调节方案

原创作者：尹春城

原创时间：2009-12-06

原创版本：V1.0

原创联系电话：13430923591

原创QQ：547159503

原创EMAIL：yinchuncheng.ycc@126.com

本文应产品：安防行业双绞线视频接收器。

版权声明：

此文版权归原创者，原创者具有说明，解释，修改原理，

技术改进，以提升产品的性能，竞争力。此文请不要转载，

如需应用本文技术进行相关产品研发，请联系原创者，以便

我们对你们产品进行更好的技术技持。

简述

在安防行业中，在小区的应用中，大部份采用是双绞线传输视频信号。在接收端的接收器，需要根据线缆的长度，视频信号质量通过拔码开关，或者电位器进行增益调整，并且前端差分信号极性要和后端接收器输入极性对应，才能使接收器输出1.0V单端视频信号给监视器使用。这样结果就造成工程商在按装过程中需要对前后的视频增益和极性进行反复调整，才能输出良好视频信号给监视使用。

新开发有源智能接收器，能很好解决工程商反复调整麻烦，这个智能型接收器，可以检测输入视频质量，极性，并自动调整视频增益和极性。

一：功能介绍：

1：全动视频信号跟踪，自动增益调整。

2：具有视频指示灯显示。有没有视频信号一目了然。

3：具有视频信号极性识别并自动调整，不用担心工程商接线接反的问题。

4：前端接主动视频发射器，最大距离可以达1800米距离。

5：具有音频接收放大。

6：具有电源指示灯：

7：具有直流12V，交流24V输入。两者兼容。以方便工程商进行供电配置。

二：解决方案：

2.1：电源电路：

电源是电路主要目标：输入直流12V，或者交流24V ，转换成MCU5V，A5V， V5V.这几种电压分别给MCU，音频处理电路，视频处理电路进行供电。

2.2：视频信号：

前端的视频信号经过无源发射器，或者有源发射器，将视频转换成差分信号后经超5类网线传输到后端智能型接收器。在接收器里面经过防雷电路，搞干忧，噪音消除电路，送到视频放大电路，视频信号在这里进行增益调整，相位补偿，整形，经调整后视频信号送到自适应电路，分解成两路，一路经倒相，别一路不经倒相直接输出，这两路信号送到多路选择器，经选择后送到视频驱动电路。视频信号在这里进行2D数字滤波，和3DB视频放大，经放大后视频信号经外接BNC头送到监视器。

2.3：智能控制部份：

采用NEC单片机对视频信号进行采样，分析，对同步头脉冲进行极性识别，对这些数据经远算后，控制视频放大电路增益和相位补偿，对多路选择器进行控制，选择倒相后视频还是不倒相视频信号。

如果视频调整完成后，视频指示灯会点亮。

2.4：智能视频方框图：