超声波测距

一、超声波探头

超声波换能器采用进口镀膜晶片，适用于空气介质中测距、物位检测的电声转换器件。由于换能器的聚焦件采用了多层阻抗匹配、背衬、压电元件频率误差小，具有良好的时间稳定性和温度稳定性、无退极化现象，通带特性好，芯片与声传输器件统一计算基波谐振频率。独创的背衬材料配方，具有良好的振动特性，使换能器有很大的频带宽度，发射和接收灵敏度高，以及较小的脉冲－回波持续时间，获得了最大的等效机电耦合系数。

二、探头主要技术参数

◇ 量 程：3m，6m，8m，10m

◇ 中心谐振频率：40kHz±2kHz

◇ 静态电容量：3300P±300P

◇ 谐振阻抗：120Ω±20Ω

◇ 频带宽度（－3dB）：Δf－3dB ≥2kHz

◇ 工作电压：300～500VP－P

◇ 极限电压≤1000VP－P

◇ 发射波束角：9O度

◇ 工作温度：-40～+80℃

◇ 盲　　区：0.3m

◇ 防护等级：IP65

三、串口通信协议

指令格式：

| 包头 | 长度 | 命令 | 数据 | 。。。 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF | 1个字节 | 1个字节 | 1个字节 | 。。。 | 1个字节 | FD |

指令：

02 模块从串口发出采样数据

数据：

02指令数据

| 高字节 | 低字节 |
| --- | --- |
| 1 字节 | 1字节 |

02号指令共两个数据字节，高字节在前，低字节在后，两个字节表示探头到被测物体之间的距离，单位：mm毫米。

如：CF 06 02 00 00 FD 其中CF是包头，FD是包尾，06是数据包总长，02是指令号，00 00 是两个字节的数据。

四、超声模块说明

1、外形尺寸：宽80mm，长120mm。

2、超声波探头置于模块前端，一发，一收。

3、通信接口：串口，波特率9600，通电后模块自动向外发送测量数据。

4、电源插座：模块以DC12~DC15V供电。

5、电源开关：串口与电源插座之间为电源开关。

五、使用方法

1、超声波发射头向外发射90度角的超声束，因此，在探头与被测物体之间不能有其他障碍物。

2、超声波模块测得的是被测物体与探头之间的垂直距离，测量时要保持探头正对被测物体。

3、超声波测量会受环境风速、温度等的影响。

六、可能出现的问题

1、由于超声波会受到被测物体不平整、反射角度、环境风速温度以及多次反射的影响，可能会带来测量数据误差增大，处理方法是：平均值法，即连续接受多个测量数据，去除最大值和最小值，然后对求和取平均。

2、由于超声波有测量盲区的固有特性，因此，在测量时，如果当测量位置发生变化而接收到的数据不变时，说明进入了测量盲区。

3、如果模块工作正常，这时没有测量数据返回，可能是超出测量范围，或是测量角度不对。可以适当调整测量角度。

七、技术支持：

南师大阳光电子科技有限公司

025-83929591