IC、ID 卡消费机功能表（硬件）

- 卡种类：

可采用ID、IC格式卡，(视机型)兼容市面上所有ID、IC 卡

- 通讯方式：

232、485、TCP/IP、无线通讯

三、接口可选：

USB接口、串行口、微机打印端口

四、技术要求：

- 发卡量：不小于10万张，读卡4~10位可任意选择。发卡采用独立的发卡器写卡或通过手工写卡（发卡器中可设置读取卡号的位数）。

- 存储器：分主存储、备份存储（容量不低于65000条）循环覆盖数据.

- 联网台数：最大可连128台

- 停电功能：待机时间24小时以上

- 液晶显示：

（1）最大金额显示99999.9元，精确到角；

（2）工作时显示时间、日期、机器号、通讯状态；消费时显示余额、消费金额、当日已消费次数

6、按键可设置功能：时间日期、IP地址、机号、通讯方式、密码注册、挂失、解码、消费模式、纠错、查询

7、语音功能：消费提示消费金额（如3.5元）、余额不足、非法卡、过期卡；语音采用语音合成技术

8、具有实时消费和脱机消费两种模式

9、纠错功能：允许纠错最后三笔消费记录，操作安全可靠

10、消费同时可进行充值、取现、查询、发卡、补卡、换卡、挂失等操作

11、可批量的存款、取款、修正金额

12、带U盘的数据采集功能

13、智能关机技术：确保数据存储或通讯完成后才能关机，避免随意关机造成的数据损坏。

14、多机联网时可设置其中一台为主机模式，共用一个数据库，而机器之间可以各自选择不同的消费模式，主机通过密码权限设置或管理卡可以进行充值，为保证安全，充值金额有限制。

15、机器可以查询当日的消费情况：当日已经消费金额或次数、可消费剩余金额或次数、总余额或次数

16、解决远距离通信不稳定问题

五、消费模式：

1、金额方式：固定金额、不固定金额

2、键值方式：定义数字键的金额进行消费（如1代表1元，5代表5角，按6就
是1.5 元），输入更方便

3、POS机模式：即现金支付方式，无需通过刷卡。通过软件里面定义好的品种名、编号、价格、数量在消费时输入编号和数量即可消费，同时通过打印端口同步打印消费详单

六、消费限制：

- 时效限制：消费时段限制、有效期限制；

- 次数限制：每天每个定义时段可刷卡次数限制、总消费次数限制

- 金额限制：每天每个定义时段可消费金额限制、最大消费金额限制。超过最大金额消费是通过密码消费

4、机器限制：消费操作或通讯不稳定时限制使用

七、卡类别：

- 计次卡：消费不计金额，限制次数

- 计时卡：有效期卡，到期后可退卡、续卡

- 折扣卡：消费享有达到多少时自动折扣或补贴

- 限制卡：某些卡只能在固定的机器上消费

- 通用卡：使用无限制

- 管理卡：在消费机上拥有管理权限（小额充值、查询、统计、修正）

八、机器外围配置：

1、机器主按键使用导电橡胶按键, 附按键使用拨摸开关.

2、机器采用串口、RJ口、USB口。RJ口和串口可自行切换。用打印机和TCP/IP功能时就用RJ口为通讯口，232、485通讯时采用串口通讯

3、电源线固定在机器板子上，不设插口

4、机器上要有两个按键，一个主按键和附按键，附按键主要是一些设置按键

九、成形后的产品状态：

以通讯为例：LP-680A  ID卡   232+485通讯

LP-680B  ID卡   232+485通讯+USB接口

LP-680C  ID卡   232+485通讯+打印端口

LP-680D  ID卡   232+485+TCP/IP通讯+打印端口

LP-680E  ID卡   无线通讯

LP-690A  IC卡   232+485通讯

LP-690B  IC卡   232+485通讯+USB接口

LP-690C  IC卡   232+485通讯+打印端口

LP-690D  IC卡   232+485+TCP/IP通讯+打印端口

LP-690E  IC卡   无线通讯

所有产品都带停电打卡功能，待机时间24小时以上