产品 > 开发板 > ADSP系列 >.

BF561开发板

主要特性. ADSP Blackfin561处理器，双核，主频各为600MHz 支持IDE硬盘 直接支持200万像素CMOS摄像头 底板＋核心板结构.. 图片. 应用领域. 数码相机 数码摄像机 便携式媒体播放机 数字视频录像机; 机顶盒 消费类多媒体 汽车可视系统 宽带无线系统.. 详细介绍 BF561开发板基于ADI Blackfin561嵌入式处理器。ADI Blackfin561是业界领先的嵌入式多媒体处理器，拥有两个运算速度高达600MHz的DSP内核，每个内核提供两套乘法器和ALU，专门的视频处理硬件单元和视频处理指令，丰富的DMA通道，内嵌大容量高速SRAM，支持动态电源管理。另外BF561处理器采用MSA结构（同Intel XSCALE嵌入式处理器），即可作为RISC处理器使用，也可作为DSP使用，两个内核可以分别运行操作系统和多媒体算法，而且支持低电压低电流供电，因此可以应用于数字消费类产品。 BF561开发板在科研、教学、开发领域都有广阔的应用前景： 科研 提供完备的音视频采集、处理和播放功能，支持10/100M网络传输接口，是开发各种音视频编解码算法和 多媒体应用的优秀平台 教学 可以作为嵌入式教学系统使用，提供详细的开发文档、电路原理图和软件说明指导书，可以使学习者逐步 掌握系统的编程调试方法，深入理解嵌入式处理器和DSP软硬件构成 开发 可以作为开发系统使用，适用于各种音视频开发，方便用户二次开发，大大降低工作量，加速产品上市. 硬件特性. 系统. CPU; ADSP Blackfin561处理器，双内核，主频各为600MHz，最高达750MHZ. FLASH; Nor Flash，8MBytes. SDRAM; 2片SDRAM，共64MBytes. 时钟; 扩展RTC，带备电. 核心板; SODIMM144标准接口，数据线、地址线和信号线均已引出. 电源; 12VDC 1A. 尺寸; 核心板67.6mmx50mm，底板130mmx100mm. 工作温度; 0－70℃. I/O. 串口; 2个，一个RS232串 口，一个RS485串口. 网口; 10/100自适应以太网控制器. USB; ISP1362 USB2.0 OTG控制器 一个USB2.0 Host接口，一个USB2.0 OTG接口. 存储; 支持MMC/SD卡 支持2.5” IDE接口. JTAG接口; MultiICE JTAG调试接口，标准20Pin. 外部扩展接口; SPORT扩展接口，SPI总线扩展接口，GPIO扩展接口. 键盘控制器; 扩展键盘控制器. 按键; 4个. 智能指示灯; 4个，电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯. 视音频. Video; Video In; CMOS图像传感器，30/200万像素可选. 一路CVBS视频输入，ADV7180视频解码器. Video Out; 一路CVBS视频输出，ADV7171视频编码器. SHARP 3.5”真彩LCD，四线式触摸屏. Audio; 一路MIC输入，一路耳机输出.. 软件特性. 完善的uClinux操作系统，并提供操作系统源代码 提供全套的开发环境及开发工具 详尽的用户手册及说明文档，易学易用. 产品清单. 硬件清单 WKADS-BF561核心板一块 WKADS-BF561底板一块 12VDC 1A电源一个 9针串口线一根 USB接口线一根 以太网接口线一根 软件及资料光盘一张 可选项：为客户配套主要元器件，仅收成本费 软件清单 uClinux; 操作系统. uImage; 操作系统内核映像. uclinux-2.6.x-ev01; 操作系统源代码. Booloader; 包括bootloader源代码. Uboot; U-boot源代码. 文档. 开发板用户指南; WKADS-BF561应用开发板用户指南. 软件开发用户指南; WKADS-BF561软件开发用户指南. Datasheet; 芯片手册. 原理图. Baseboard; 开板原理图. VDSP++4.0; VDSP++开发环境. Toolchain; 建交叉编译环境所需要的工具. Drivers; VDSP++环境下的驱动程序源代码. CPU; CPU设置. RS232; 串口驱动程序源代码. I2C; I2C 的驱动程序源代码. Flash; 在VDSP++环境下烧写Flash 的驱动程序源代码. SDRAM; SDRAM测试程序源代码. DM9000; 网络控制器驱动源代码. PPI_ov7660; OV7660 Camera 的驱动程序源代码. PPI_SAA7113A; 视频采集芯片SAA7113A 的驱动程序源代码. WM8731; 音频CODEC 芯片WM8731 的驱动程序源代码.. 技术支持与服务. 对硬件提供一年质保，维修收取成本费 批量购买可提供1天免费技术培训（地点：北京） 为客户配套主要元器件，仅收成本费（可选） 提供详尽的硬件和软件用户指南 对客户开发提供方案咨询和技术支持 3年技术支持，由专门技术支持工程师负责，可通过电话、传真、EMAIL、MSN等工具沟通交流..