密码验证打印终端需求

密码验证打印终端主要实现了用户通过小键盘输入相关密码，终端进行验证后，打印输出某种凭证的设备。

1. 密码验证打印终端的外围设备	1

2. 密码验证打印终端设备核心控制模块的基本需求	2

3. 密码验证的算法解释	2

4. 输入序列号码唯一性控制	3

5. 终端优惠券类型	3

6. 凭单格式	3

附一：终端验证算法	3

附二：ASCII码对照表	5

1. 密码验证打印终端的外围设备

- 打印机

- 带LED显示的小键盘

- 外接电源

### 2. 密码验证打印终端设备核心控制模块的基本需求

- 打印输出接口模块

- 打印控制软件模块

- 小键盘输入接口模块

- 小键盘输入控制软件模块（包括在LED上返回相应的提示，如密码错误、重新输入、正在打印等等）

- 时钟模块

- 密码算法验证软件模块（包括验证密码的修改和验证算法的升级等）

- 打印折扣券参数配置模块

- 初始参数配置模块

### 3. 密码验证的算法解释

Y = F (P，D，N)

P：3~7位     Char

D：xxyy      Date

N：4位      Int

其中p表示商家的验证密码，d表示当日日期xxyy表示，n表示优惠券序列号后四位，y是经过模种算法之后得到的结果值。

用户在小键盘上输入yn值（两个值连在一起，如用户输入的信息为1233456754450654，其中123345675445为密文信息，0654为业务序列号由系统自动生成提供给终端客户）。密码验证打印终端首先取后四位数字获得n，在当天的业务信息堆栈中，查找该信息有没有登记，如果登记则提示错误；如果没登记则用f(p, d, n)算出y1，比较y1和y，2个值相同则打印相关凭单，并记录N值，否则提示错误。

具体算法见附录。

### 4. 输入序列号码唯一性控制

终端保持当天所有的验证序列码信息（即N值），当有用户输入重复验证码时提示错误。晚上24点后，自动清除前天所有的相关业务信息。

### 多机互联，采用RS422接口，查询数据库判断当天有没有使用过，如果有则无效处理。可设0-7号机器设备，0为主机，1-7号为从机。没有主机，从机将无法工作。数据库放在主机中。

查询输出功能，数据保存天数？打印统计几天或当天已输出过的序列号和总数，以便核对。

### 5. 终端优惠券类型

一个终端内置一种优惠券类型，优惠券类型包括普通优惠券、代金券和折扣券。

优惠券具体的优惠相关参数可以改变（通过某种特殊指令的操作），如代金5元、10元，或者折扣5折，9折等参数。普通优惠券将不打印任何具体优惠的信息。

### 6. 凭单格式

凭单中，包括如下的关键信息：

- 商家名称：xxx

- 此凭单序列号：d+n

- 优惠券内容三种：

  - 无

  - 现金券（具体现金内容可以通过某种方式设置，如输入000111222+100，抵扣现金100元等）

  - 折扣券（具体折扣内容可以通过某种方式设置，如输入111222333+85，打85折等）

  - 附一：终端验证算法

Y = F (P，D，N)

P：3~7位     Char

D：xxyy      Date

N：4位      Int

算法描述

- 把P，D，N的值分别转换成ASCII码的二进制数值（7位）

- 把P，D，N的二进制值分别向左轮转n位（n的值为N的尾数数字）

- 对第二步得出的三个结果码进行相加的操作得出X

- 把X的二进制值向左轮转m位（m的值为D的后两位）

- 对上一步的二进制结果进行位的反转，并换算成十进制从而得到密文Y

举例：

假设“P”为UMEAD，“D”为0823，“N”为0422。

首先把P的所有字符转换成二进制表示（ASCII） 1010101 1001101 1000101 1000001 1000100；把D也按照ASCII码转换为二进制 0110000 0111000 0110101 0110011；把N也按照ASCII码装换为二进制表示 0110000 0110100 0110101 0110101。

把P，D，N的二进制码分别轮转向左移动2位（N最后一位的数字），并进行相加。

P= 10101100110110001011000001100010010

D=       1000001110000110101011001101

N=       1000001101000110101011010101

X=P+D+N= 10101110111001100100101100010110100

把X的二进制码向左轮转移动23位（23为D的后两位数字），得到

10001011010010101110111001100100101，并反转得到

Y = 01110100101101010001000110011011010

把Y转换成10进制数得到一个加密密文：15664188634

假设以上的P，D保持不变，N为0433（下一个序列号）

把P，D，N的二进制码分别轮转向左移动3位（N最后一位的数字），并进行相加。

P= 01011001101100010110000011000100101

D= 0000011100001101010110011011

N= 0000011010001101010110011011

X=P+D+N= 1011001110011001001011000101011011

把X的二进制码向左轮转移动23位（23为D的后两位数字），得到

0010101101110110011100110010010110

反转得到 Y = 1101010010001001100011001101101001

把Y转换成10进制数得到一个加密密文：14263137129

假设以上的P，N保持不变，D为0824（第二天）。

把P，D，N的二进制码分别轮转向左移动2位（N最后一位的数字），并进行相加。

P= 10101100110110001011000001100010010

D=       1000001110000110101011010001

N=       1000001101000110101011010101

X=P+D+N= 10101110111001100100101100010111000

把X的二进制码向左轮转移动24位（24为D的后两位数字），得到

00010111000101011101110011001001011

反转得到 Y = 11101000111010100010001100110110100

把Y转换成10进制数得到一个加密密文：31261268404

注：ASCII码的翻译皆取成7位。

### 附二：ASCII码对照表

目前计算机中用得最广泛的字符集及其编码，是由美国国家标准局(ANSI)制定的ASCII码（American Standard Code for Information Interchange，美国标准信息交换码），它已被国际标准化组织（ISO）定为国际标准，称为ISO 646标准。适用于所有拉丁文字字母，ASCII码有7位码和8位码两种形式。
因为1位二进制数可以表示（21=）2种状态：0、1；而2位二进制数可以表示（22）=4种状态：00、01、10、11；依次类推，7位二进制数可以表示（27=）128种状态，每种状态都唯一地编为一个7位的二进制码，对应一个字符（或控制码），这些码可以排列成一个十进制序号0～127。所以，7位ASCII码是用七位二进制数进行编码的，可以表示128个字符。
第0～32号及第127号(共34个)是控制字符或通讯专用字符，如控制符：LF（换行）、CR（回车）、FF（换页）、DEL（删除）、BEL（振铃）等；通讯专用字符：SOH（文头）、EOT（文尾）、ACK（确认）等；
第33～126号(共94个)是字符，其中第48～57号为0～9十个阿拉伯数字；65～90号为26个大写英文字母，97～122号为26个小写英文字母，其余为一些标点符号、运算符号等。
注意：在计算机的存储单元中，一个ASCII码值占一个字节(8个二进制位)，其最高位(b7)用作奇偶校验位。所谓奇偶校验，是指在代码传送过程中用来检验是否出现错误的一种方法，一般分奇校验和偶校验两种。奇校验规定：正确的代码一个字节中1的个数必须是奇数，若非奇数，则在最高位b7添1；偶校验规定：正确的代码一个字节中1的个数必须是偶数，若非偶数，则在最高位b7添1。
为了便于查询，以下列出ASCII码表：
第128～255号为扩展字符（不常用）

| ASCII码 | 键盘 | ASCII 码 | 键盘 | ASCII 码 | 键盘 | ASCII 码 | 键盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | ESC | 32 | SPACE | 33 | ! | 34 | " |
| 35 | # | 36 | $ | 37 | % | 38 | & |
| 39 | ' | 40 | ( | 41 | ) | 42 | * |
| 43 | + | 44 | ' | 45 | - | 46 | . |
| 47 | / | 48 | 0 | 49 | 1 | 50 | 2 |
| 51 | 3 | 52 | 4 | 53 | 5 | 54 | 6 |
| 55 | 7 | 56 | 8 | 57 | 9 | 58 | : |
| 59 | ; | 60 | < | 61 | = | 62 | > |
| 63 | ? | 64 | @ | 65 | A | 66 | B |
| 67 | C | 68 | D | 69 | E | 70 | F |
| 71 | G | 72 | H | 73 | I | 74 | J |
| 75 | K | 76 | L | 77 | M | 78 | N |
| 79 | O | 80 | P | 81 | Q | 82 | R |
| 83 | S | 84 | T | 85 | U | 86 | V |
| 87 | W | 88 | X | 89 | Y | 90 | Z |
| 91 | [ | 92 | \ | 93 | ] | 94 | ^ |
| 95 | _ | 96 | ` | 97 | a | 98 | b |
| 99 | c | 100 | d | 101 | e | 102 | f |
| 103 | g | 104 | h | 105 | i | 106 | j |
| 107 | k | 108 | l | 109 | m | 110 | n |
| 111 | o | 112 | p | 113 | q | 114 | r |
| 115 | s | 116 | t | 117 | u | 118 | v |
| 119 | w | 120 | x | 121 | y | 122 | z |
| 123 | { | 124 | ¦ | 125 | } | 126 | ~ |