SHX—ARM9 2410 开发板
地址：北京海淀区文慧斜街6号文慧宾馆写字间288间   邮编：100082
门市地址：中发电子大厦2171#   电话：010-62615057  13146341430  代小姐
QQ: 1170634489   E-mail：daicuili@126.com
三恒星科技公司网站：www.sanhengxing.com
	开发套件

	1、 SHX-ARM9 2410开发板（底板+核心板）； 

[image: image1.jpg]»»»»»»»»

ARM9

R AR SEA





2、 一个JTAG板；
3、 一张资料光盘；

4、 一根串口线和一根并口线（一端公口一端母口） ；

5、 一个＋5V/2A开关电源；

6、 一条RJ45水晶头对等网线；

7、 一条USB电缆；

8、 夏普3.5英寸液晶屏；

9、《ARM9应用实例》（选配）


	硬件规格

	[image: image2.jpg]


CPU：三星S3C2410A（Samsung  ARM920T）微处理器

[image: image3.jpg]


64MB SDRAM：核心板包含64MB SDRAM，用于设置程序堆栈和存放各种变量等用途。由两片16位数据宽度的SDRAM存储器并联为32位数据宽度的SDRAM存储系统。

[image: image4.jpg]


64MB Nand Flash：用于高数据存储密度的存储，其可选配为各种容量的8位NandFlash; 

[image: image5.jpg]


1MB FLASH：底板上有1MB的Nor FLASH存储器（AM29LV800），内部可存放少量启动代码。其容量可以根据客户的要求进行调整; 

[image: image6.jpg]


USB接口：本开发板带有2个USB接口，一个固定为

Host，另一个可配置成Host或Device。
[image: image7.jpg]



SHX-ARM9+夏普3.5英寸液晶屏 
[image: image8.jpg]


电源接口：5V电源供电，带电源开关和指示灯；

[image: image9.jpg]


存储接口：一个SD/MMC卡，可用于接入SD存贮卡、SDIO
卡和MMC卡。

            一个IDE接口。
[image: image10.jpg]


双LCD接口：STN型LCD屏（一般与26针接口相连）
              TFT型LCD屏（与50针接口相连）
[image: image11.jpg]


音频接口：立体声放音和录音具有良好音质；
[image: image12.jpg]


网口：CS8900A作为主控芯片的10M以太网模块；
[image: image13.jpg]


串口：提供3路的串口（每路都可配置成查询方式、中断方式或DMA工作模式）。
COM1 具有 7 路 RS232 电平信号：RXD, TXD, DTR, GND , DSR, RTS, CTS。
COM2具有5路RS232电平信号：RXD, TXD, RTS, CTS, GND 这样的设计，使串口适合与Modem设备接口。

COM3可通过跳线配置；
[image: image14.jpg]


复位电路：一个复位按键，采用专用复位按芯片进行复位，稳定可靠；

[image: image15.jpg]


JTAG板：支持SDT2.51，ADS1.2等开发环境的使用。支持

采用 SJF JTAG小板进行flash的烧录；
[image: image16.jpg]


JTAG口：提供 1 个 20 芯符合 Multi-ICE 标准的 JTAG 接口，完全支持Multi-ICE兼容型仿真器；
[image: image17.jpg]


全面引出的总线和I/O，供用户无局限地扩展系统；
[image: image18.jpg]


最小系统核心板加扩展板的双层构架；


	开发软件与驱动 

	[image: image19.jpg]


ADS1.2开发调试软件
[image: image20.jpg]


SJF烧写工具（Windows下烧写Flash工具）
[image: image21.jpg]


Jflash_linux (Linux下烧录Flash工具）
[image: image22.jpg]


usb2410，PC端的usb驱动软件及其工具源码
[image: image23.jpg]


DNW，USB驱动及其工具源码
[image: image24.jpg]


Microsoft Activesync
[image: image25.jpg]


EVC++
[image: image26.jpg]


Windows.ce.net.with.platform.builder5.0


	arm开发包

	[image: image27.jpg]


源码开放方式提供板上设备的驱动程序；
[image: image28.jpg]


在ARM-Linux下，提供YAFFS文件系统； 
[image: image29.jpg]


解决YAFFS擦写含学习板上所有功能的驱动程序；
[image: image30.jpg]


包含丰富的实例和各种应用；
[image: image31.jpg]


提供Qt易损坏Nandflash的问题；
[image: image32.jpg]


采用u-boot作为启动引导，支持高速下载；
[image: image33.jpg]


提供NFS文件系统，采用NFS方式更新系统；
[image: image34.jpg]


开放源码方式提供YAFFS文件系统内核支持；
[image: image35.jpg]


提供如何导出并安装用户自己的SDK详细说明；
[image: image36.jpg]


提供ADS工程文件形式提供底层硬件驱动程序；
[image: image37.jpg]


可以利用ActiveSync建立WINCE与PC机的连接；
[image: image38.jpg]


提供如何编写应用程序并更新文件系统的详细说明；
[image: image39.jpg]


提供如何在EVC中建立应用程序并下载到开发板上运行的说明；
[image: image40.jpg]


提供在WinCE（WinCE4.2）下， BSP以及安装应用的详细说明.



