| 产品 > 开发板 > ADSP系列 >. |
| --- |
| D1 H.264智能网络摄像机CA3100 |  |  |
| 主要特性. BF536＋BF561双处理器架构 1D1，H.264实时 提供二次开发环境 支持WiFi功能 智能视频监控功能.. 合作模式; 客户端. License; 普通版客户端（图）. OEM; 增值版客户端（图）. 全部技术方案一次性转让.. 详细介绍 亿维嵌入式视频解决方案基于ADI公司强大的多媒体处理专用DSP处理器－Blackfin系列，是业界最具竞争力的解决方案之一。ADI公司的Blackfin处理器作为久富盛名的专业处理器，其独特的架构设计使其既专于复杂运算又可以运行操作系统，具有极优的性价比，在国内外有着广泛的应用。亿维嵌入式视频解决方案操作系统选用嵌入式Linux操作系统，Linux操作系统是一种性能非常优秀的嵌入式操作系统，特别是在网络应用方面更是性能稳定，功能强大。 亿维东方CA3100基于BF536＋BF561的双处理器架构，其中BF536处理器作为主处理器，负责网络交互及控制功能；BF561作为协处理器负责视频编码算法。两个处理器之间通过高速同步串行接口通讯，视频信号首先进BF561处理器，采集编码后的码流发送到BF536处理器，然后通过网络发送到客户端进行解码显示。 CA3100软件部分提供两个可选版本，分别是普通版和增值版。其中普通版软件实现了网络摄像机的基本功能，增值版软件是产品级方案，可以直接应用于产品。增值版软件提供软件的维护与升级服务，主要包括： 现有软件的完善与维护，根据用户反馈及内部测试结果定期发布新的版本 逐步增加新的功能特性 智能视频监控功能 免费提供软件升级服务. 产品功能－普通版软件. 普通版软件主要功能包括. 分辨率设置; CIF/Half D1/D1. 码率控制; 固定、可变码率，码率、帧率设置等. 图像质量; 亮度、对比度、饱和度、色调设置. 镜头控制; 焦距、聚焦、光圈设置，云台控制. 参数显示; 当前帧率、码率显示. 其它设置.. 产品功能－增值版软件. 增值版软件在普通版软件基础之上，又新增以下功能 操作系统; 嵌入式 uClinux. 压缩算法; H.264 Baseline Profile @ Level 3.0. 分辨率; D1/HD1/CIF ，可在线设置编码参数. 帧率; PAL 25fps ； NTSC 30fps. 音频; G.729. 触发报警; 内置 SD 卡，支持报警触发录像功能. 智能; 智能移动侦测算法，可设置区域及灵敏度. 协议; RTP/RTCP 、 TCP 、 UDP 、 HTTP 、 DHCP 、 PPPOE 、 NAT 、 DDNS 、 NTP. 媒体流传输模式; UDP/TCP/RTP. ADSL; 支持 ADSL 自动拔号上网. DDNS; 支持 DDNS 客户端，动态域名解析. 云镜控制; RS485 透明传输，支持主流 PTZ 协议. 语音对讲; 双向语音对讲. IE客户端软件; 基于 IE 浏览器. 支持录像、回放、抓拍、广播呼叫、日志、报警管理等功能. 支持文字叠加，时间戳. 实时调节图像质量、编码参数. 最大10个用户同时浏览. 多级密码权限. 智能视频监控功能; 周界警戒与入侵检测. 拌线检测. 物品被盗或移动检测. 遗留、遗弃物品检测. 烟火检测.. 硬件特性. 系统. CPU; 底板主处理器BF536，主频400MHz；子板协处理器BF561，主频600MHz，双核处理器. FLASH; 底板2MB，可扩充到4MB；子板2MB. SDRAM; 底板32MB；子板64MB. E2PROM; 128字节. Socket; 60x2＝120pins，用于连接BF561子板或者扩展别的子板. 电源; 12VDC，1A. 尺寸; 95x60x20mm. 工作温度; 0－70℃. I/O. 串口; 一路RS232；一路RS485用于云台控制. 网口; 10/100M自适应以太网. 无线; 内置WiFi电路，支持802.11b/g. JTAG接口; 14pins JTAG调试接口. I/O扩展; 3路开关量输入；1路开关量输出 触点容量30VDC@1A/125VAC@0.5A. 存储; SD/MMC卡. 视音频. 视频采集; CCD：一路复合视频输入，可直接连接CCD机芯，PAL/NTSC自适应 CMOS：支持Micron MT9D131 200万像素CMOS图像传感器. 音频; 1路耳机输出；1路MIC输入.. 软件清单. 普通版和增值版具有相同的清单名称，但是具体内容不同。 BF536 底板. 操作系统; 嵌入式 uCLinux. 开发环境; Blackfin GCC 编译器. Bootloader; Uboot ，包括源代码. 烧写工具; 在 VDSP++ 环境下烧写 bootloader 的驱动程序，二进制代码. 驱动程序源代码; UART0/UART1 驱动程序源代码. 以太网驱动程序源代码. 音频驱动程序源代码. PPI 视频采集驱动程序源代码. I/O 控制驱动程序源代码. I2C 驱动程序源代码. SPORT 驱动程序源代码. 应用程序; 实现 BF536 与 BF561 的通讯，获取码流后通过网络传输到 PC 端；源代码. 图像质量调节程序，比如对比度、量度、饱和度和色调；源代码. 视频编码参数控制程序，比如码率、分辨率、帧率等；源代码. BF561 子板. 开发环境; VDSP++4.5 试用版. 应用程序; 包括图像采集、编码、控制以及与 BF536 的通讯程序，源代码. H.264 编码器; H.264 编码库，最大支持 D1@25fps(PAL 制式 ). 文档资料. BF536 底板; BF536 底板软硬件使用手册. BF561 子板; BF561 子板软硬件使用手册. 其它资料; 主要芯片 datasheet.. 软件维护与升级（增值版）. Emvideo负责现有软件的完善与维护，根据用户反馈及内部测试结果定期发布新的版本. 逐步增加新的功能特性. 逐步增加新的智能视频分析功能. 免费提供软件升级服务.. 技术支持与服务. 对硬件提供一年质保，维修收取成本费 批量购买可提供1天免费技术培训（地点：北京） 为客户配套主要元器件，仅收成本费（可选） 软件维护与升级 对客户开发提供方案咨询和技术支持 3年技术支持，由专门技术支持工程师负责，可通过电话、传真、EMAIL、MSN等工具沟通交流.. |
|  | 联系方式 |
|  | 北京亿维东方科技有限公司 地 址：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心1-23A 邮 编：100089 销售热线：(010) 5272 1936 邮箱：sales@emvideo.com.cn 技术支持：(010) 5272 1937 邮箱：support@emvideo.com.cn 传 真：(010) 5272 1937 网 址：www.emvideo.com.cn. |