交通灯

#include<reg51.h>

#include<stdio.h>

void delay(void);

void main(void)

{

int a[4]={0xde,0xdd,0xf3,0xeb};

int i,j,k,count;

while(1)

{

for(k=0;k<2;k++)

{

count=0x35;//亮35秒

for(i=35;i>=0;i--)

{

j=count;//保存count值

count&=0x0f;//屏蔽高4位

if(count>0x09)

{

j-=0x06;//大于9减6

}

P2=j;//否则直接输出到显示

P1=j;

P0=a[k+k];//南北绿灯，东西红灯

count=j;

if (i<=0x05)

{

P0=a[k+k+1];//5秒时南北黄灯，东西红灯

}

delay();

count--;

}

}

}

}

void delay(void)

{

unsigned r0;

TMOD=0X01;//工作方式1

for (r0=10;r0>0;r0--)

{

TL0=0X00;

TH0=0X4C;//置初值

IE=0X00;//禁止中断

TR0=1;  //启动定时器

while(!TF0)//溢出中断标志为0等待；为1执行FOR循环中的内容

{

}

TF0=0;

}

}

步进电机

ORG 0000H

JMP START

ORG 0030H

START:MOV A,#00H ;赋初值

MOV R0,A

LP1:  MOV A,R0

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

LCALL DELAY

MOV A,R0

INC A

MOV R0,A

CJNE A,#08H,LP1

MOV R1,#00H

CCW: MOV A,R1

MOV DPTR,#TAB1

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

LCALL DELAY

MOV A,R1

INC A

MOV R1,A

CJNE A,#08H,CCW

SJMP START

TAB:DB 01H,03H,02H,06H,04H,0CH,08H,09H

TAB1:DB 09H,08H,0CH,04H,06H,02H,03H,01H

DELAY:MOV R3,#0H

D0:MOV R5,#05H

D2:MOV R4,#0H

D1:DJNZ R4,D1

DJNZ R5,D2

DJNZ R3,D0

RET

END