PCI-e 总线FPGA 开发板资料
最新的串行高速PCI-E 总线，相比原来的PCI V2.3，PCI-E 总线有很大的优势,
首先：PCI-E 降低了芯片连接的管脚数量，简化了PCB 板的设计和布
局；
其次：PCI-E 是非共享的串行差分接口，不会出现多个设备共享
带宽的情况，PCI-E x1 的理论带宽为发送、接收各250M 字节/秒，
PCI-E x4 的理论带宽为发送、接收各1G 字节/秒，并且在PCI-E 2.0

协议中会使用5G BPS 的更高速的物理层收发器，速度会翻倍。因此，
PCI-E 总线接口特别适合于超高速的数据传送，并且会在3 年之内完
成对PCI 接口的替代。我公司根据这一情况，为满足市场需要，特推
出S2300 型PCI-E 接口FPGA 开发实验平台，满足用户对高速数据传
送的需求。
以下为该开发平台的图片：[image: image1.png]»

T P RN TH Y





该开发实验板采用PCI-E x1 接口，为方便用户进行自主开发，提供了80 个可用的FPGA IO 输入输出，用户可以自行设计应用接插
板，如外部A/D 数据采集，图象数据处理等系统应用，而不需要对
PCI-E 接口有过多的了解。
PCI-E 接口芯片采用了PLX 公司的PLX8111BB66BC，完全支持
PCI-E 1.0A 协议，外部接口最高支持66M 的工作频率，32 位总线的
宽度，支持最大266M字节/秒的突发峰值传送速度。
核心FPGA 芯片采用ALTERA 公司的新型CYCLONE FPGA 系
列，EP1C12Q240C8,容量分别为12000 个逻辑宏单元，等效于标准
30 万逻辑门电路，速度为-8，编译后系统速度可以达到100MHz，可
以支持ALTERA 公司的SOPC 内核NIOS2 系统的开发，NIOS2 开发
环境编译后的可执行文件可以通过PCI 接口下载到开发板上的
FLASH 中去；
免费提供ALTERA QUARTUS2 4.1和NIOS2 1.01 开发工具光盘；
开发板支持AS 下载方式，随开发板免费提供ALTERA

BYTEBLASTER 2 下载电缆一根，供用户使用；
性能参数：
FPGA 的外部总线接口支持8、16、32，64 位数据总线，可
以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接
相连。
以下是FPGA 开发板内部IP 核接口:

PCI 总线2.3 标准，32 位总线,完全VHDL 源代码设计提供;

支持PCI 66M 总线工作频率标准；
支持PCI 总线配置读、配置写；
支持PCI 总线IO 读、IO 写；
支持PCI 总线BUS MASTER 读、BUS MASTER 写；
支持内部DMA 中断和外部总线输入中断产生；
支持一个PCI IO 空间，大小为256 字节；
支持一个PCI 内存空间，大小为4M 字节；
支持PCI 突发访问方式，突发长度为8 至128 个双字长度；
用户可自己定义设备ID 和制造商ID；
1 个FPGA 内部16C450 串口，完全VHDL 内核提供；
1 组4MX32 位SDRAM，容量最高支持到64MX32 位的
SDRAM 接口，完全VHDL 内核SDRAM 接口源代码提供；
1 组16 位FLASH(29LV800BB),1M 字节,可以扩充至32 位,

最高16M 字节FLASH,完全VHDL 源代码设计提供;

4 通道开关量输出,集电极开路输出,500ma 驱动电流,可扩展
至64 路开关量输出;

4 通道开关量输入,可扩展至64 路输入;

4 个LED 状态指示灯输出，提供调试和测试使用，完全
VHDL 内核源代码提供；
外扩标准32 位数据总线,提供dma 数据传送能力;

通过2.54MM 100 针接插件，提供80 个GPIO 输入输出，用
户可以自行设计各种A/D 板等插在开发平台上，外部总线
接口的工作频率可以达到66MHz；
以上功能均提供PCI 接口进行访问和操作， 提供
WINDOWS2000/XP 的WDM 驱动程序和测试程序的源代码。测试程
序可以测试开发平台的SDRAM 和FLASH 等接口的功能和性能。
S2300 开发平台套件包含：
S2300 PCI-E x1 开发平台硬件电路板一张；
ALTERA BYTEBLASTER2 下载线一根；
ALTERA QUARTUS2 4.1 开发平台安装光盘；
WIN2K/XP DDK 和DRIVERWORKS 驱动程序开发工具
光盘；
FPGA 内部完全源代码设计和使用手册及说明；
驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明；
PCI-E 电路设计说明文档资料；
S2300 电路原理图及PCB 库设计；
应用范围:

工业数据采集,a/d,d/a 数据变换,数据处理;

多路232/485 扩展,无需外部16c550,1C6 最大可提供12 个串口,

内部16c550 的fifo 可达1k 字节;

多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64 路;

pci 数据缓冲,数据加密;

工业控制;

以下为部分用户单位:

中科院成都光电技术研究所
电子部成都29 所
北京coldfire 独立研发小组
电子部成都30 所
空军成都611 所
天津南开大学
合肥中国科学技术大学
北京黄金眼科技有限公司
北京麦格贝特有限公司
成都电子科技大学计算机信息学院
天津英贝特航天科技有限公司;

常州国光数据通信有限公司;

山东大学机械工程学院;

国营黄河机械制造厂;

南京总参63 研究所;

苏州亿迪工业控制有限公司;

哈尔滨技祥电子有限公司;

深圳市深港产学研基地;

北京理工大学电子工程系;

北京测试设备有限公司;

南京工业大学信息工程学院;

西安空军工程大学;

北京三爱立信仪器技术有限公司;

… .

性能及兼容性、稳定性测试
该PCI 开发板在以下PC 兼容机上测试并正常开机通过：
性能测试采用循环最大化传送方式，每次DMA块大小为512K

字节，按5 秒平均流量计算，由1 秒内传送多少次DMA块计算。
CPU 内存 主板芯片组 操作系统 DMA 读 DMA 写
P4 2.66G 512M DDR 915P 533 外频 WIN2000/XP 73M 字节/秒 162M 字节/秒
（PC400） （QDR 数据率）
DMA 写（既PCI 到内存）比DMA 读（既内存到PCI-E）
的性能高是因为PCI-E 对DMA 写进行了4K 字节（82801FB）的深
度缓存，而DMA 读因为需要先对内存进行读并等待数据从内存到
PCI-E 的传输，所以性能较低。
产品信息联系方式：
联系人：薛鹏武

电话：029－87951899、87951839

地址：西安市大庆路98号汉杰枫尚1－2201室
